- 江西省轻工业高级技工学校

- 大门出入口车辆管理系统升级改造方案

- 一、更换设备一览

| ①、出入口车辆管理设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| 1 | 高清车牌识别一体机 | JSSFM-Z-II-S | 套 | 2 | 0 | 0 |  |
| ②、岗亭收费管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| 1 | 车牌识别管理软件 | JSSFM-017B | 套 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 系统软件加密器 | JSSFM-YSB-P | 套 | 1 | 0 | 0 |  |

- 注：所列清单中设备必须按要求安装调试到位。

- 二、车牌识别管理系统JSSFM-Z-II-S性能参数

| 产品概述 |  |
| --- | --- |
| 智慧眼Ⅱ-S外观颜色主要由土豪金+黑灰色组成，正面采用玻璃面，整体结构更显高端大气，更具科技感。内置200W高清摄相机一体集成并配备LED显示屏，可以显示车辆进出场信息和车辆类型语音播报。补光灯基于软件进行控制，可自定义根据时间控制开关，亮度可调，操作方便，避免了传统基于光敏电阻补光的不稳定性。 |  |
| 硬件参数 |  |
| 工作电压 | AC220V±10% |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 相对湿度 | ≤95%，无凝露（常温下） |
| 额定功率 | 60W |
| 通讯方式 | TCP/485 |
| LED显示屏 | 4行显示（可切换两行竖行显示） |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 机箱材质 | 厚度1.2mm的高强度钢板，5mm的钢化玻璃 |
| 机箱工艺 | 钣金模具成型，喷涂颜色金色 |
| 尺寸规格 | 260*140*1400mm（长*宽*高） |
| 摄像机参数 |  |
| 供电电源 | 12V---2A |
| 最大功耗 | 15W |
| 防护等级 | IP66 |
| 通讯连接方式 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO |
| 车牌识别率 | ≥99% |
| 适应车速范围 | 0-40公里/小时 |
| 识别角度 | ≤45° |
| 图像传感器 | 1/2.7" CMOS或1/2.8" CMOS |
| 触发方式类型 | 线圈或视频 |
| 分辨率 | 1920x1080dpi |
| 最佳识别距离 | 3-6米 |
| 帧率 | 25帧/秒 |
| 支持牌照类型 | 蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、民航车牌、新能源车牌 |
| 输出信息 | 车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间 |
| 输出图片格式 | JPEG |
| 输出视频格式 | H.264 |
| 存储 | 可拓展插入microSD卡 |
| 复位 | 手动恢复出厂设置 |
| 补光灯 | 内置4颗补光灯，可调亮度（单颗最高功耗1W） |
| 镜头 | 电动变焦或6mm定焦 |
| 补光灯 |  |
| 灯珠数量 | LED灯9颗 |
| 功率 | 9W |
| 开/关控制 | 软件控制设置 |
| 补光距离 | 5m处光照大于50LUX |
| 调节角度 | 三维万向可调，调节范围360度 |
| 产品特性 |  |
| 脱机计费 | 管是多台电脑、单台电脑或者服务器不在工作状态，临时车可以继续进场，出场可以脱机收费，收费完全不受电脑和服务器的工作状态影响，即使是网络突然发生故障而瘫痪，也能保证场内的临时车可以继续计费出场，保障了系统在各种突发状态下能正常收费 |
| 多样化电子支付 | 支持微信、支付宝、建行、招行、工行、农行、中行等7种电子支付，支持微信、支付宝、建行、招行、工行、农行、中行、ETC、银联等9种无感支付；当然这里所说的多样化电子支付同时也包括场内扫码预缴费、公众号缴费、出口扫码缴费等多种支付方式。 |
| 人性化语音提示，同步设备屏显双向引导 | 快识通设备采用双色模组显示屏，真人语音播报，人性化的语音提示，并同步设备屏显双向引导，让车主更加直观的接收提示信息。同时显示屏支持自定义加载广告信息。 |
| 产品外观 |  |